圆柱绕流流线分布图

班级：能动B    姓名：向晚的玫瑰云    学号：1145141919

- 无环量圆柱绕流流线分布

速度U沿正x轴方向的均匀直线流和一个位于坐标原点、指向负x轴方向且强度为μ的偶极子叠加。

1.1计算公式

Psi=Ursinθ-μ2πsinθr

将圆方程r=a代入，令μ=2πUa²。为便于画图，我们采用直角坐标公式，即:

Psi=Uy-μy2π(x²+y²)

1.2程序框图

1.3Matlab程序

U=8;     %均匀流速度，可更改

a=8;     %圆柱半径，可更改

flag=10;    %控制画线距离，可更改

LineMax=50;    %控制画线上限，可更改

Mu=2*pi*U*a*a;  %偶极子强度

Psi=-50;  %控制画线下限，可更改

while(Psi<LineMax)

f =@(x,y) U.*y-Mu.*y./(2*pi*(x.^2+y.^2))-Psi;

ezplot(f,[-30,30,-15,15]);  %调节范围，可更改

hold on;

Psi=Psi+flag;  %循环递增

end

para=[-a,-a,2*a,2*a];

rectangle('Position',para,'Curvature',[1,1]);  %圆柱表面

title('U=8,a=8时无环量圆柱绕流流线分布图')  %图像标题，可更改

xlabel('X/R')  %X轴命名

ylabel('Y/R')  %Y轴命名

set(gca,'xtick',[-40:5:40])  %X轴刻度间隔

set(gca,'ytick',[-20:5:20])  %Y轴刻度间隔

axis equal  %XY坐标同单位刻度

1.3流线分布图（来流方向从左往右）

- 有环量圆柱绕流流线分布

在无环量圆柱绕流的基础上叠加一个位于原点的顺时针旋转的点涡，点涡强度为-Γ。

2.1计算公式

Psi=Uy-Uya2x2+y2+Γlnx2+y2a

2.2程序框图

2.3Matlab程序

U=5;  %均匀流速度，可更改

a=2;  %圆柱半径，可更改

Mu=2*pi*U*a*a;  %偶极子强度

Gamma=2*pi*U*a;  %负点涡强度，可更改

% 两个驻点分别位于第三，第四象限

%Gamma = 4*pi*U*a;  %theta=3*pi/2

%Gamma = 8*pi*U*a;  %theta无解

Psi=-50;  %控制画线下限，可更改

while(Psi<50)

f =@(x,y) U.*y-U.*y.*a.^2/(x.^2+y.^2)+Gamma*log(sqrt(x.^2+y.^2)/a)/(2*pi)-Psi;

ezplot(f,[-10,10,-5,5]);  %调节范围，可更改

hold on;

Psi=Psi+5;  %循环递增

end

para=[-a,-a,2*a,2*a];

rectangle('Position',para,'Curvature',[1,1]);  %圆柱表面

title('U=5,a=2，Gamma/(4piUa=1/2)时有环量圆柱绕流流线分布图')  %图像标题，可更改

xlabel('X/R')  %X轴命名

ylabel('Y/R')  %Y轴命名

set(gca,'xtick',[-10:2:10])  %X轴刻度间隔

set(gca,'ytick',[-5:1:5])  %Y轴刻度间隔

axis equal  %XY坐标同单位刻度

2.3流线分布图（来流方向从左往右）

2.3.1两个驻点

2.3.2一个驻点

2.3.3零个驻点